Parabéns! Tens em mãos um autêntico laboratório de Indústria 4.0. A lista está correta e as funções estão bem definidas.

Agora, vamos ao "estaleiro". Montar este sistema exige organização, pois vais criar dois nós que comunicam entre si. Vou dividir este guião por fases lógicas.

## 🛠️ Fase 1: Preparação do Sistema (Software Base)

Antes de ligares fios, precisas que os Raspberry Pis "falem".

- Instalação do SO: Usa o Raspberry Pi Imager no teu PC para gravar o Raspberry Pi OS (64-bit) nos dois cartões de 64GB.

- Identificação: Escreve num pequeno papel e cola num Pi "CÉREBRO (8GB)" e no outro "MÁQUINA (4GB)".

- Configuração I2C/1-Wire: No Pi "Cérebro", vai às configurações e ativa o I2C (para o ADC e Acelerómetro) e o 1-Wire (para a sonda térmica).

## 🌉 Fase 2: A Ponte Industrial (Comunicação RS485)

Aqui vais simular o link entre uma máquina antiga e um gateway moderno.

- Espeta um Waveshare USB-RS485 em cada Raspberry Pi.

- Ligação Física: Usa dois fios (podes tirar do kit Elegoo). Liga o borne A+ de um ao A+ do outro, e o B- ao B-.

  - Finalidade: O Pi Máquina enviará dados via Modbus por aqui, e o Pi Cérebro irá "escutar".

## 🕵️ Fase 3: Conetar os "Sentidos" (Sensores no Pi Cérebro 8GB)

Toda a monitorização será feita pelo Pi de 8GB. Usa a Breadboard para centralizar as ligações de energia (3.3V e GND).

### 3.1 O Tradutor (ADS1115) e Potenciómetro

O Pi não lê sinais analógicos, por isso o ADS1115 é a tua porta de entrada:

- ADS1115: Liga VCC ao 3.3V, GND no GND, SDA ao SDA (GPIO 2) e SCL ao SCL (GPIO 3).

- Potenciómetro (Simulador de Pressão): Pernas laterais no 3.3V e GND. Perna central (sinal) na entrada A0 do ADS1115.

### 3.2 Vibração e Temperatura

- MPU6050 (Acelerómetro): Partilha os mesmos pinos SDA/SCL que o ADS1115 (o I2C permite vários dispositivos no mesmo par de fios).

- DS18B20 (Sonda Térmica): Vermelho (3.3V), Preto (GND), Amarelo (GPIO 4).

  - Importante: Coloca uma resistência de 5.1kΩ (do kit Elegoo) entre o fio Amarelo e o Vermelho (Pull-up).

### 3.3 Corrente (SCT-013)

- Como este sensor gera um sinal analógico, liga a saída dele à entrada A1 do ADS1115. (Nota: Para maior precisão precisa de um pequeno circuito de burden resistor, mas para simulação inicial, o ADC lerá a variação).

## ⚡ Fase 4: Feedback e Atuação (Painel de Controlo e Relé)

Vais montar isto também no Pi Cérebro (8GB) para ele agir quando a IA detectar erros.

- Semáforo (LEDs):

  - Verde (OK): GPIO 17 -> Resistência 220R -> LED -> GND.

  - Amarelo (Aviso): GPIO 27 -> Resistência 220R -> LED -> GND.

  - Buzzer (Alarme): GPIO 22 -> GND.

- Módulo Relé (O Corte de Energia):

  - VCC no pino 5V do Pi.

  - GND no GND.

  - IN no GPIO 18.

  - Cena Final: Podes ligar um LED extra na saída do relé para mostrar que a "energia da máquina foi cortada".

## 🚀 Fase 5: O Primeiro Teste

- Liga as duas fontes de alimentação oficiais.

- Teste de Comunicação: Abre o terminal no Pi Cérebro e digita lsusb. Deves ver o adaptador Waveshare.

- Teste de Sensores: Digita i2cdetect -y 1. Deves ver os endereços 48 (ADS1115) e 68 (MPU6050). Se aparecerem, as tuas soldas/ligações estão perfeitas.

### 💡 Dica de Ouro para a Montagem:

Não ligues tudo ao mesmo tempo. Monta primeiro a Fase 2 e testa a comunicação. Depois a Fase 3 e testa se os números mudam no ecrã quando rodar o potenciómetro. Por fim, a Fase 4. Isto evita que, se algo não funcionar, fique perdido no meio de dezenas de fios.

Gostaria que eu preparasse agora um pequeno script em Python para testarmos se o teu Pi Cérebro já consegue ler o potenciómetro através do ADS1115?